GRAĐEVINA:                                          MODERNIZACIJA NERAZVRSTANE CESTE:

NC 2-046 KRAČEVEC – BUKALI

INVESTITOR:                                          OPĆINA VISOKO, Visoko 20, 42224 Visoko,

OIB: 91710475046

LOKACIJA:                                              čkbr. 4468, 4469 i 4915, k.o. Visoko

PROJEKTANT:                                        BRUNO HAJDUK,ing.građ.

DATUM:  OŽUJAK, 2018.	                     T.D.: 41/18

3. TROŠKOVNIK

NC 2-046 KRAČEVEC – BUKALI

-dužina trase:	            312,62 m

-kolnik:		kamen i zemlja

-modernizacija:	kamen

-širina kolnika:	2,75 m

| 1.00 | PRIPREMNI RADOVI |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.01 | Iskolčenje osi i profila trase. Iskolčenje obuhvaća mjerenje dužine i širine trase, te označavanje kolčićima profila. U cijenu koštanja ulaze svi gore navedeni radovi, potrebni materijal (kolčići) i prijevoz vezan uz ovaj rad. Obračun po m dužnom iskolčene trase. |  |  |
|  |  | mt | 312,62 |
|  | PRIPREMNI RADOVI | UKUPNO: |  |
| 2.00 | ZEMLJANI RADOVI: |  |  |
| 2.01 | Strojno profiliranje postojeće kolničke konstrukcije izvedene od zemljanog materijala. Profiliranje obuhvaća „porezivanje“ kolnika, radi izrade uzdužnog i poprečnog nagiba koji je planiran 2 %. Profiliranje izvršiti na ukupnu širinu do 3,0 m. Materijal se ne odvozi več se planira uz trasu. Obračun po m² izvršenog profiliranja. |  |  |
|  | 312,62 x 3,00 = |  |  |
|  |  | m2 | 937,86 |
| 2.02 | Strojni iskop cestarskih jaraka bez posebne obloge u materijalu „C“ kategorije, sa planiranjem iskopa uz trasu. Jarak širine do 50 cm i dubine do 40 cm. Rad obuhvaća iskop sa razastiranjem iskopa uz trasu ili odvoz na deponiju, a obračun je po metru dužnom iskopanog jarka. Jarak se kopa jednostrano. |  |  |
|  | (O.T.U. 3-01.1.1.) |  |  |
|  |  | mt | 290,00 |
|  | ZEMLJANI RADOVI: | UKUPNO: |  |

| 3.00 | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.01 | Dobava i ugradnja kamenog materijala 0/63 mm u sloju debljine 20 cm u uvaljanom stanju. Sloj je potrebno poravnati i uvaljati Me=40 Mn/m2. Radove izvest prema O.T.U za radove na cestama. U jediničnoj cijeni sadržani su svi troškovi nabave materijala, prevoza i ugradnje, prijevoz opreme i svi ostali troškovi potrebni za izvođenje radova. Obračun po m3 ugrađenog kamenog materijala. Širina kolnika je projektirana 2,75 m. |  |  |
|  | 312,62 x 2,75 x 0,20 = |  |  |
|  |  | m3 | 171,94 |
|  | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA | UKUPNO: |  |
| 4.00 | ODVODNJA |  |  |
| 4.01 | Izrada propusta od korugiranih polipropilenskih cijevi  40 cm sa podlogom i zaklinjenjem od zbijenog kamenog ili šljunčanog materijala . Betoniranje obostranih kosih betonskih glava. Prosječna dužina propusta 4,0 m. U cijenu ulazi: |  |  |
|  | -iskop rova za propust |  |  |
|  | -zatrpavanje ispod i oko propusta kamenim ili šljunčanim materijalom sa površinskim nabijanjem |  |  |
|  | -nabava, doprema i ugradnja korugirane cijevi  40 cm (4,0 m) |  |  |
|  | -betoniranje kosih betonskih glava u oplati betonom C25/30 |  |  |
|  | U cijenu koštanja obračunat je sav potreban materijal i rad. Obračun po komadu kompletno izvedenog propusta. |  |  |
|  |  | kom | 2,00 |
|  | ODVODNJA | UKUPNO: |  |

| 5.00 5.01 | SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA Nabava, doprema i postava saobračajnih znakova komplet sa stupom okruglog presjeka, obujmicom i dva zavrtnja. Stup postaviti na betonski temelj kvalitete betona M-15. U cijenu rada ulazi iskop i betoniranje temelja , stup i znak, odnosno svi radovi do potpune funkcionalnosti, a obračun se vrši prema komadu postavljenog znaka iz troškovničke specifikacije. Sve radove izvesti prema O.T.U. Za radove na cestama i to točka 6.4.. ZNAK: STOP B02 ________________________________________ | kom __________ | 1,0 ___________________ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA | UKUPNO: |  |

REKAPITULACIJA

1.00 PRIPREMNI RADOVI

2.00 ZEMLJANI RADOVI

3.00 KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

4.00 ODVODNJA

5.00  SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA

UKUPNO:

PDV  25 %

SVEUKUPNO:

# Projektant:

Bruno Hajduk, ing.građ.